Ausschreibungstext

Schindler Planfaltwand SPF50

Herstellung, Lieferung und Montage einer glatt ausziehbaren

Faltwandanlage Typ SPF 50 ,mit doppelseitigem Belag aus

Gütespanplatte E 1 V 20 - 13 mm dick

mit nylonverstärkten Lamellenverbindungen,

innenliegender Hebelmechanik, Einhebelver- und Entriegelung,

mit gefedertem Wandanschluß, Schloßleiste mit Alu- Verschlußprofil

gleichmäßige Lamellenaufteilung

obere Alu-Profilschiene mit kugelgelagerten Kunststofflaufrollen,

keine Bodenführung erforderlich

mit oberer und unterer Schleifdichtung

Schalldämmung R w, p 30 dB nach DIN EN 20 140-3

Befestigung der Laufschiene an statisch tragende

Bauteile unabhängig von der Dachkonstruktion

Gewicht ca. 24 kg/m²

Dicke der Faltwand im geschlossenen Zustand ca. 100 mm

Beschläge:  Alu F1 oder Edelstahl

Schoß für PZ vorgerichtet

Oberfläche: melaminharzbeschichtete Spanplatte

aus  Bieterkollektion

Maße: B x H                    mm  x                   mm

einflüglig, incl. Verkleidung der Laufschiene

Paketbreite:                mm

Pakettiefe:                  mm

Fabrikat: Schindler- Planfaltwand SPF 50 o. gleichwertig

Tel: 037207/ 2208    Fax: 037207 / 52 509

www.Schindler-Faltwaende.de

EP………… Ges…………

Mehrpreise: (wenn gewünscht)

Zweiflüglige Ausführung							EP………….

Oberfläche Schichtstoff   HPL  0,8 mm                            			EP………….

Oberfläche furniert, seidenmatt lackiert					EP …….…….

Ausstattung mit erhöhter Schalldämmung  R`wp 34dB       	            EP………….

Umlaufend  Zarge mit Bekleidung						EP ………….

Festangeschlagene Durchgangstür						EP ………….

Ausstattung der Faltwand mit 2 mm Kunststoffkante gerundet		EP…………..

für Kindergärten, Schulen, Hort usw. besonders zu empfehlen

Gummierte, gefederte Bodenstabilisierungsrollen 				EP ………….

Montage der Laufschiene, vor Beginn der Deckenbauarbeiten 		EP ………….